工程技术总结

毫米波雷达与视频融合

面向挥手/手部左右运动场景，建立可批量运行的视频检测与毫米波雷达标签融合流程，为雷达动作识别训练数据构建和对齐验证提供视频侧参考。

1 项目概述与总体目标

1.1 项目主要完成了什么

该工程围绕“利用视频侧手部动作识别结果，为毫米波雷达动作数据提供可核验标签”这一目标，完成了一条较完整的数据处理链。工程先将视频素材转换为可训练图像并统一手部标注类别，随后训练 YOLO 手部检测模型；推理阶段逐帧检测手部位置，依据手部中心点的横向轨迹识别 Left、Right、Still 三种状态，再把连续动作压缩成带起止时间的事件段。最后，工程依据雷达与视频各自的时间戳、可调 Offset 以及最近邻时间匹配，将视频事件映射到雷达帧，形成融合标签、对齐检查表和可用于后续训练的数据文件。

核心价值 把“视频中肉眼可见的手部动作”转化为结构化、可批处理、可对齐的监督信号，降低雷达数据人工逐帧标注成本，并提供多种中间产物用于排错和质量复核。

1.2 业务/研究场景

场景对象：挥手或手部左右移动动作，重点判别横向运动方向。

视频侧任务：检测手部、跟踪中心位置、提取连续动作时间段。

雷达侧任务：接收视频生成的动作标签，并与 Range、Velocity、Angle、Power 等特征统一到同一时间轴。

最终用途：生成雷达动作识别训练数据、检查雷达与视频事件一致性，并辅助 Offset 标定。

2 系统总体架构与数据流

整个工程可分为视频侧、雷达侧和融合侧三条子链。视频侧负责生成动作事件；雷达侧提供特征矩阵与采集时间戳；融合侧解决采样率、起始时刻和事件表示不同带来的对齐问题。

| 链路 | 主要输入 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 视频侧 | MP4、视频时间戳 JSON、YOLO 权重 | 逐帧手部中心、方向状态、动作事件段、可视化视频与曲线 |
| 雷达侧 | RVAP 特征 CSV、雷达时间戳 JSON、Matlab 标签 | 统一结构的雷达帧与原始/对照标签 |
| 融合侧 | 两类时间戳、视频事件 CSV | 雷达帧级视频标签、事件对照表、对齐训练 CSV |

3 源码模块职责说明

| 文件 | 角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- |
| video_lable(final).py | 最终整合入口 | 视频事件提取 + 批处理 + 雷达/视频时间戳最近邻对齐 |
| ren_process.py | 最终视频分析核心的独立版 | 两遍扫描、平滑、阈值判定、去抖、事件表和可视化 |
| batch_process.py | 单类别批量追踪版 | 滑动窗口追踪、多视频递归处理、结构化输出 |
| detect.py | 早期多类别单视频版 | 左右手独立追踪、合并 CSV、轨迹图和标注视频 |
| train.py | 模型训练 | YOLO11l 迁移学习、增强、验证和测试预测 |
| transfer_label.py | 标签预处理 | 四类手部检测标签统一为单类 hand |
| save_img_from_video.py | 困难样本抽取 | 每 5 帧保存 1 张图片，补充训练数据 |
| three.py | 时间戳映射独立版 | 20 Hz 雷达到 30 Hz 视频的最近邻匹配 |
| aligned_training.py | 融合训练表生成 | RVAP 矩阵规范化、视频事件映射、对齐图和 aligned CSV |
| debug_segments_1.py | 融合调试工具 | 视频标签回写雷达矩阵、雷达/视频事件段比较 |
| ren_process_2.py | 实验记录/备用 | 仅保留少量注释与参数思路，未形成可执行实现 |

4 逐步骤技术实现

4.1 步骤一：视频抽帧与训练样本补充

4.2 步骤二：标注体系由四分类统一为单分类

README 显示原始数据集包含 myleft、myright、yourleft、yourright 四个类别。transfer_label.py 遍历 train、valid、test 三个划分下的 labels 目录，读取每个 YOLO 标签文本，将每行的 class_id 统一改为 0，同时保留 x_center、y_center、width、height。

设计意图 动作方向不再由检测类别承担，而由后续中心点轨迹计算承担。检测模型只需要回答“手在哪里”，可减少类别混淆，并让同一检测结果支持 Left/Right/Still 的时序判定。

4.3 步骤三：YOLO 手部检测模型训练

train.py 以 YOLO11l 预训练权重为起点，在单类别手部数据集上进行迁移学习。配置体现了对视频场景中尺度变化、旋转、光照、遮挡和运动模糊的针对性考虑。

| 配置项 | 源码设置 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| 基础模型 | yolo11l.pt | 较大容量模型，用于获得更强检测表达能力 |
| 训练轮数 | 500 epochs | 充分训练，同时配合早停避免无效迭代 |
| 输入尺寸 | 640 | YOLO 常用检测分辨率 |
| 批大小/设备 | batch=16，GPU 0 | 面向 GPU 训练 |
| 早停 | patience=50 | 验证指标长期不提升时停止 |
| 几何增强 | degrees=15，scale=0.7，shear=2，perspective=0.0005 | 覆盖视角、距离和姿态变化 |
| 颜色增强 | hsv_h=0.015，hsv_s=0.7，hsv_v=0.4 | 模拟色调、饱和度和亮度变化 |
| 组合增强 | fliplr=0.5，mosaic=1.0，mixup=0.1，copy_paste=0.1 | 提高小目标、遮挡及背景变化鲁棒性 |
| 收尾策略 | close_mosaic=10 | 最后 10 个 epoch 关闭 Mosaic，稳定训练 |
| 训练后动作 | model.val() + test set predict | 验证并保存测试集预测结果 |

4.4 步骤四：早期逐帧追踪方案

detect.py 实现了左右手多类别版本，batch_process.py 实现了更适合批处理的单类别版本。两者均通过 YOLO 检测框计算手部中心，维护固定长度 deque 作为滑动历史窗口，再统计相邻帧 X 坐标差值。超过 movement_threshold 的有效位移被纳入平均方向判断：平均值显著为负判为 Left，显著为正判为 Right，否则为 Still。

detect.py：面向单视频，分别维护 left_hand_history 与 right_hand_history，可输出左右手独立 CSV、合并 CSV、JSON、分析报告、轨迹图和带框视频。

batch_process.py：面向单类别 hand，增加 tracker.reset()、递归视频发现、按相对目录保存结果和逐视频异常隔离。

该方案的优点是结构直观、实时性强；不足是只利用短窗口平均位移，对漏检、检测框抖动和短时反向噪声比较敏感。后续 ren_process.py / video_lable(final).py 因此发展出两遍扫描和事件分段方案。

4.5 步骤五：最终视频动作事件提取

HandWaveAnalyzer 是最终流程的核心。它把“检测”和“判定/渲染”拆成两个阶段，确保每一帧先形成统一的数据表，再在全序列范围内完成平滑、去抖和连续片段提取。

| 序号 | 处理环节 | 实现细节 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 读取视频元数据 | 获取 FPS、宽高、总帧数，并寻找同目录下 *_video_timestamps.json。 |
| 2 | 逐帧 YOLO 推理 | conf_threshold 默认 0.25；若同帧有多个框，仅保留置信度最高的检测。 |
| 3 | 构建原始帧表 | 记录 frame、timestamp、raw_x、raw_y、conf；缺检帧以 NaN 表示。 |
| 4 | 补齐与平滑轨迹 | 对 raw_x 线性插值，再前后填充；满足长度条件时使用 Savitzky-Golay 二阶多项式平滑。 |
| 5 | 计算运动速度 | 对 x_smooth 做一阶差分，得到像素/帧意义上的 velocity。 |
| 6 | 三态初判 | velocity > 5.0 判 Right，velocity < -5.0 判 Left，其余判 Still。 |
| 7 | 短片段去抖 | 将连续状态分组；非静止组持续不足 5 帧时强制改为 Still，抑制检测抖动。 |
| 8 | 提取动作事件 | 再次按最终 state 分组，忽略 Still，输出 action、起止时间、起止帧和平均速度。 |
| 9 | 二次渲染 | 重新读取视频，将最终状态、平滑中心点和时间写入 result_vis.mp4。 |

4.6 步骤六：批量保持目录结构

batch_process_folders() 通过 rglob('*.mp4') 递归发现输入根目录下所有视频。它根据每个视频相对于输入根目录的路径，在输出根目录中建立相应文件夹，使不同人员、动作条件或采集批次的结果不会混淆。单个视频失败时捕获异常并继续后续任务，适合大批量离线数据生产。

4.7 步骤七：雷达—视频时间戳对齐

视频通常约 30 Hz，雷达为20 Hz，二者帧数和采样时刻并不一一对应。generate_timestamp_alignment_csv() 遍历每个雷达时间戳 r_time，先计算视频参考时刻 v_time_ref = r_time - offset，再在真实视频时间戳数组中寻找绝对时间差最小的帧。随后检查该 matched_video_timestamp 是否位于任一视频动作事件的 [start_time, end_time] 区间内，并赋予 -1/0/1 标签。

为什么不是按帧号对齐 按时间戳最近邻可以容忍帧率不同、掉帧或采样间隔不完全稳定；Offset 则用来补偿两套采集系统启动时间或时钟基准的固定偏差。

4.8 步骤八：标签回写、对齐预览与片段比较

three.py：生成雷达时间戳、最近视频时间戳、视频标签和动作名称的对照 CSV。

aligned_training.py：读取 Matlab 导出的 5×N 或 N×5 RVAP 矩阵，统一为 Range、Velocity、Angle、Power、Matlab_Label 五列；根据事件时间段写入 YOLO_Label/YOLO_Label_ID，并绘制速度、功率与视频标签背景的对齐检查图。

debug_segments_1.py：可将视频标签作为第 6 行追加到原雷达矩阵，保持 Matlab 无表头矩阵格式；还可分别提取雷达事件段和视频事件段，生成 segment_comparison_check.csv 供人工比较起止时间、方向和 Offset。

这一层不是简单的数据拼接，而是包含矩阵方向识别、长度裁剪、动作编码映射、事件段提取、偏移校准和可视化复核等多项兼容性工作。

5 核心算法说明

5.1 手部中心点计算

对 YOLO 检测框 (x1, y1, x2, y2)，中心点定义为 x=(x1+x2)/2、y=(y1+y2)/2。最终事件识别主要使用 X 方向，因为目标动作定义为水平向左/向右运动；Y 坐标保留用于在可视化视频中标出中心点。

5.2 缺检补偿

YOLO 偶发漏检时 raw_x 为 NaN。最终算法先用线性插值填补内部缺口，再使用 backward fill 与 forward fill 处理序列首尾缺口。这一处理保持了帧表长度与原视频一致，使后续差分、事件区间和时间戳不会因删除缺检帧而错位。

5.3 Savitzky-Golay 平滑

在序列长度大于窗口时，代码使用默认 15 帧奇数窗口和二阶多项式进行 Savitzky-Golay 滤波。相较简单均值滤波，它在降低高频抖动的同时能较好保留轨迹局部趋势。窗口越大越平滑，但可能引入响应延迟，因此源码注释建议根据视频情况在 15—31 之间调节。

5.4 速度阈值与状态去抖

平滑轨迹的一阶差分作为横向速度。默认阈值为 ±5 像素/帧：大于 +5 为 Right，小于 -5 为 Left。之后对连续同状态段计数，非静止状态若不足 5 帧则改为 Still。这里形成了“幅度门槛 + 持续时间门槛”双重过滤，可同时抑制小幅框抖动和短时方向跳变。

5.5 事件级表示

最终状态重新分组后，每个非静止组被压缩为一个事件。事件包含方向、起止时间、起止帧和平均速度。这种表示比逐帧标签更适合与雷达事件比较，也便于人工查看动作持续时长。

5.6 标签编码差异

| 位置 | 编码 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 视频内部状态 | Still / Left / Right | 可读性强，用于曲线、视频和事件表 |
| 时间戳对齐表 | 0 / -1 / +1 | Static=0，Left=-1，Right=+1 |
| aligned_training.py | 0 / 1 / 2 | Still=0，Left=1，Right=2 |
| debug_segments_1.py 回写 | 0 / -1 / +1 | 作为雷达矩阵第 6 行 |

注意 工程内存在两套数值编码。当前代码在各自脚本内自洽，但后续若接入统一训练管线，应增加单一枚举定义和显式转换，避免 Left/Right 标签含义混淆。